PROIECT LA IDENTIFICAREA SISTEMELOR

IDENTIFICAREA UNUI SISTEM BAZAT PE RĂSPUNS LA SINUS

Student: Lascu Narcis-Dumitru	                                         Coordonator:

Grupa: 30131                                                    Prof. Dr. Ing. Petru Dobra

CUPRINS

1. Identificarea neparametrică a sistemului fara zero cu ajutorul defazajului…….....................3

2. Identificarea parametrică a sistemului fara zero......................................................................9

2.1 Metoda celor mai mici pătrate extinsă (ARMAX)................................................................9

2.2 Metoda erorii la iesire (OE)………….……………………………………………………11

3. Identificarea parametrică a sistemului cu zero......................................................................13

3.1 Metoda celor mai mici pătrate extinsă (ARMAX)..............................................................14

3.2 Metoda erorii de iesire (OE)................................................................................................16

3.3 Metoda variablielor instrumentale(IV) ................................................................................18

3.4 Aplicarea filtrului FIR..........................................................................................................20

4. Concluzie................................................................................................................................22

- Identificarea neparametrică a sistemului prin gasirea defasajului de 90 de grade intre intrare si iesire.

În MatLAB vom încărca fișierul cu date experimentale primite pentru a identifica un sistem de ordin II utilizând atât metode parametrice cât și neparametrice. Vom studia sistemul de ordin II cu poli complex-conjugați care nu are nici un zero.

Figura 1. Datele inițiale cu prima ieșire

Codul MatLAB:

t=double(Lascu(:,1));

u=double(Lascu(:,2));

y=double(Lascu(:,3));

plot(t,u,t,y);grid on;title('Semnalul de iesire suprapus pe semnalul de intrare');

Vom avea nevoie de indicii care reprezintǎ momentele de timp asociate semnalului de intrare, respectiv semnalului de ieşire la momentul in care defazajul este 90 de grade.

Figura 2. Indicii

Codul MatLAB:

ymax=186;

umax=182;

ymin=194;

umin=190;

Pentru a identifica sistemul prin gasirea defasajului de 90 de grade intre intrare si iesire vom avea nevoie de uramtorii parametri:

- Factorul de proportionalitate K

- Factorul de amortizare ζ

- Pulsatia naturala a oscilatilor   ωn

- Defazajul ρ

Pentru a calcula factorul de proporționalitate am folosit formula:

K=mean(k1y:k2y)mean(k1u:k2u)=   1.0059

Pentru a calcula factorul de amortizare am folosit formula :

𝜁=K2M1=0.3994

unde M1 reprezintǎ amplificarea in zona frecventelor medii

M1=y(ymax) - y(ymin)u(umax) - u(ymin)/k=1.2592

iar 𝑦𝑚𝑎𝑥 (186), 𝑦𝑚𝑖𝑛 (194), 𝑢𝑚𝑎𝑥 (182), 𝑢𝑚𝑖𝑛 (190) reprezintă datele exportate de pe grafic. Pentru a calcula pulsația naturală de oscilație am avut nevoie de formula:

ωn=ωR=  3.9270e+04[rad/sec]

unde ωR se numește pulsația de rezonanță și are formula :

ωR=2*πTn=3.9270e+04[rad/sec]

iar perioada de rezonanta Tn are formula:

𝑇n = 2 ∗ (t(umin) − t(umax ) )= 1.6000e-04 [s]

Pentru a calcula defazajul am folosit formula:

ρ=ωn*dt

Unde dt este intarzierea pe care semnalul de iesire o are fata de semnalul de intrare, in secunde, pentru care am folosit formula:

dt=t(ymax)-t(umax)

In urma acestor calcule, am verificat daca valorile gasite sunt corecte dupa conditia:

ρ=90o

Având toți parametrii necesari, a rezultat funcția de transfer de gradul 2, de forma:

Codul MatLAB:

dt=t(ymax)-t(umax)

Tn=2*(t(umin)-t(umax))

wn=2*pi/Tn

ph=dt*wn

m1=(y(ymax)-y(ymin))/(u(umax)-u(umin))/k

defazaj=rad2deg(ph)

tita=k/m1/2

H=tf(k*wn^2,[1 2*tita*wn wn^2])

Pentru validarea şi simularea modelului din condiții inițiale nenule este necesar modelul de tip spațiul stǎrilor. Pe baza formei canonice observabile dedusǎ din funcția de transfer se obțin matricele:

A= 01-ωn2-2*ωn*ζ

B= 0K*ωn2

C= 10

D= 0

Codul MatLAB:

A=[0,1;-wn^2,-2*tita*wn];

B=[0;k*wn^2];

C=[1,0];

D=0;

Pentru a calcula ieșirea simulată am folosit funcția lsim.

ysim=lsim(A,B,C,D,u,t,[y(1), (y(2)-y(1))/(t(2)-t(1))]);

Pentru validarea sistemului vom calcula eroarea medie pătratica

J = 0.0713

Și vom calcula eroarea medie pătratică normalizată

Empn =  0.1423

Figura 3. Suprapunerea dintre semnalul masurat si semnalul calculat

Codul MatLAB:

sys=ss(A,B,C,D);

ysim=lsim(sys,u,t,[y(1),(y(2)-y(1))/(t(2)-t(1))]);

figure;plot(t,[y,ysim]); grid on;title('Semnalul identificat prin metoda defasajului suprapus peste semnalul masurat')

J=norm(y-ysim)/sqrt(length(y))

Empn=norm(y-ysim)/norm(y-mean(y))

2.Identificarea parametrica a sistemului fara zero

Pornind de la structura generală de identificare care folosește minimizarea erorii de predicție, am impus 4 metode particulare: metoda celor mai mici pătrate recursive (implementată în rutina ARX), metoda celor mai mici pătrate extinsă (implementată în rutina ARMAX), metoda variabilelor instrumentale (implementată în rutina IV4 ), și metoda erorii de ieșire (implementată în rutina OE). În cadrul acestui proiect, rezultatele cele mai bune au fost obținute prin metodele ARMAX și IV

2.1 Metoda celor mai mici pătrate extinsă (ARMAX)

Schema bloc a acestui model este:

Figura 4. Structura corespunzătoare metodei ARMAX

Modelul discret de tip proces + perturbație este:

(𝑧 −1)(𝑧) = 𝑧 −𝑛𝑑𝐵(𝑧 −1)𝑈(𝑧) + 𝐶(𝑧 −1)𝐸(𝑧),

unde:

(𝑧 −1) = 1 + 𝑎1𝑧 −1 + 𝑎2𝑧 −2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝐴 𝑧 −𝑛𝐴

(𝑧 −1) = 𝑏1 + 𝑏2𝑧 −1 + ⋯ + 𝑏𝑛𝐵 𝑧 −𝑛𝐵+1

(𝑧 −1) = 1 + 𝑐1𝑧 −1 + 𝑐2𝑧 −2 + ⋯ + 𝑐𝑛𝐶 𝑧 –𝑛C

Pentru identificarea modelului vom avea:

m_armax=armax(data_vd,[2,1,5,1])

unde primele 3 cifre reprezintă gradul polinoamelor A, B și C, iar ultima cifră este numărul tacților de întârziere.

Funcția de transfer obținută în discret este:

Hd_armax=

Apoi, folosind funcțiile RESID și COMPARE, putem observa că testul de validare este trecut.

Figura 5. Testul de autocorelatie respectiv gradul de suprapunere

Codul MatLAB:

Tr=(t(131)-t(120))/2;

data_id = iddata(y,u,Tr);

m_armax = armax(data_id,[2,1,2,1])

%gradul de suprapunere

grid on;figure; compare(data_id,m_armax); shg;title('Gradul de suprapunere folosind metoda ARMAX')

% validarea statistica

grid on;figure; resid(data_id,m_armax,'corr',5);title('Validare prin autocorelatie')

Hd_armax = tf(m_armax.B,m_armax.A,Tr,'variable','z^-1')

2.2 Metoda erorii de iesire (OE)

Schema bloc a acestui model este:

Figura 6: Structura corespunzătoare metodei OE

Modelul discret de tip proces + perturbație este:

Unde:

Pentru identificarea modelului vom avea:

m_oe = oe(data_id,[1,2,1])

Unde primele 2 cifre reprezintă gradul polinoamelor B si F , iar ultima cifră este numărul tacților de întârziere. Funcția de transfer obținută în discret este:

Hd_oe=

Apoi, folosind funcțiile RESID și COMPARE, putem observa că testul de validare este trecut.

Figura 7. Testul de intercorelatie respectiv gradul de suprapunere

Codul MatLAB:

m_oe=oe(data_id,[1 2 1]);

grid on;figure; resid(m_oe,data_id);title('Validare prin intercorelatie')

grid on;figure; compare(m_oe,data_id);title('Gradul de suprapunere folosind metoda OE')

Hd_oe=tf(m_oe.B,m_oe.F,Tr,'variable','z^-1')

3. Identificarea parametrică a sistemului cu zero

Figura 8. Graficul semnalului de iesire masurat suprapus pe semnalul de intrare masurat dupa introducerea unui zero in plus

Codul MatLAB:

t=Lascu(:,1);

u=Lascu(:,2);

y=Lascu(:,4);

plot(t,u,t,y);title('Semnalul de iesire suprapus pe semnalul de intrare dupa ce am introdus un zero in plus');grid on;

3.1 Metoda celor mai mici pătrate extinsă (ARMAX)

Schema bloc a acestui model este:

Figura 9. Structura corespunzătoare metodei ARMAX

Modelul discret de tip proces + perturbație este:

𝐴(𝑧 −1)𝑌(𝑧) = 𝑧 −𝑛𝑑𝐵(𝑧 −1)𝑈(𝑧) + 𝐶(𝑧 −1)𝐸(𝑧),

unde:

𝐴(𝑧 −1) = 1 + 𝑎1𝑧 −1 + 𝑎2𝑧 −2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝐴 𝑧 −𝑛𝐴

𝐵(𝑧 −1) = 𝑏1 + 𝑏2𝑧 −1 + ⋯ + 𝑏𝑛𝐵 𝑧 −𝑛𝐵+1

𝐶(𝑧 −1) = 1 + 𝑐1𝑧 −1 + 𝑐2𝑧 −2 + ⋯ + 𝑐𝑛𝐶 𝑧 –𝑛C

Pentru identificarea modelului vom avea:

m_armax=armax(data_id,[2,2,4,1])

unde primele 3 cifre reprezintă gradul polinoamelor A, B și C, iar ultima cifră este numărul tacților de întârziere. Funcția de transfer obținută în discret este:

Hd_armax=

Apoi, folosind funcțiile RESID și COMPARE, putem observa că testul de validare este trecut.

Figura 10. Testul de autocorelatie respectiv gradul de suprapunere al semnalului folosind metoda ARMAX

Codul MatLAB:

data_id = iddata(y,u,Tr);

m_armax = armax(data_id,[2,2,4,1])

%gradul de suprapunere

grid on;figure; compare(data_id,m_armax); shg;title('Gradul de suprapunere folosind metoda ARMAX')

% validarea statistica

grid on;figure; resid(data_id,m_armax,'corr',9);title('Validare prin autocorelatie folosind metoda ARMAX')

Hd_armax = tf(m_armax.B,m_armax.A,Tr,'variable','z^-1')

3.2 Metoda erorii de iesire (OE)

Schema bloc a acestui model este:

Figura 11. Structura corespunzătoare metodei OE

Modelul discret de tip proces + perturbație este:

Unde:

Pentru identificarea modelului vom avea:

m_oe=oe(data_vd,[2,2,1])

unde primele 2 cifre reprezintă gradul polinoamelor F si B , iar ultima cifră este numărul tacților de întârziere. Funcția de transfer obținută în discret este:

Hd_oe=

Apoi, folosind funcțiile RESID și COMPARE, putem observa că testul de validare nu este trecut.

Figura 12. Testul de intercorelatie respective gradul de suprapunere folosind metoda OE

Codul MatLAB:

% identificare OE

m_oe=oe(data_id,[2 2 1]);

grid on;figure; resid(m_oe,data_id,9);title('Validare prin intercorelatie folosind metoda OE')

grid on;figure; compare(m_oe,data_id);title('Gradul de suprapunere folosind metoda OE')

Hd_oe=tf(m_oe.B,m_oe.F,Tr,'variable','z^-1')

3.3 Metoda variabilelor instrumentale (IV)

Schema bloc a acestui model este:

Figura 13. Structura corespunzătoare metodei IV

Modelul discret de tip proces + perturbație este:

Unde:

Pentru identificarea modelului vom avea:

m_iv = iv4(data_id,[2,2,1])

Unde primele 2 cifre reprezintă gradul polinoamelor A si B , iar ultima cifră este numărul tacților de întârziere. Funcția de transfer obținută în discret este:

Hd_iv=

Apoi, folosind funcțiile RESID și COMPARE, putem observa că testul de validare nu este trecut.

Figura 14. Testul de intercorelatie respectiv gradul de suprapunere folosind metoda IV

Codul MatLAB:

% identificare IV

m_iv = iv4(data_id,[2,2,1]);

grid on;figure; resid(m_iv,data_id);title('Validare prin intercorelatie folosind metoda IV')

grid on;figure; compare(m_iv,data_id);title('Gradul de suprapunere folosind metoda IV')

Hd_iv=tf(m_iv.B,m_iv.A,Tr,'variable','z^-1')

3.4 Filtrare folosind metodele pem si n4sid

Dupa ce ambele teste de validare prin intercorelatie folosind atat metoda OE cat si IV nu au fost trecute am incercat sa aplic un filtru de tip FIR (Finite Impulse Response), adica am aproximat primii 2N parametrii Markov si am construit matricea Henkel folosindu-ma de functia n4sid din MatLab.

Dupa crearea unui model te tipul n4sid, mi-am cautat momentele de timp in care se termina zona frecventelor joase respectiv zona frecventelor medii, si am analizat semnalul doar in zona frecventelor medii.

Mi-am construit un nou set de date de validare care sa nu contina zona frecventelor joase respective a celor inalte, iar pe baza noului set de date si a modelului n4sid mi-am construit un nou model care sa minamlizeze eroarea de predictie folosind functia pem.

Dupa care modelul pe baza modelului de tip pem si a noului set de date am aplicat atat testul de intercorelatie cat si gradul de suprapunere.

Figura 15. Aproximarea gradului modelului folosind functia n4sid

Apoi, folosind funcțiile RESID și COMPARE, putem observa că testul de validare  este trecut.

Figura 16. Testul de intercorelatie respectiv gradul de suprapunere

Codul MatLAB:

m_n4sid=n4sid(data_id,1:10)

idx=[30:330]

data2=iddata(y(idx,1),u(idx,1),Tr)

m_pem2=pem(data2,m_n4sid)

figure; compare(data2,m_pem2);title('Gradul de suprapunere dupa ce am filtrat semnalul folosind metoda n4sid respectiv pem prezentata la curs');

figure; resid(data2,m_pem2);title('Validare prin intercorelatie')

CONCLUZIE

În cadrul acestui proiect, am identificat un sistem bazat pe răspuns la sinus fara zero, folosind atât metode neparametrice, prin cautarea defazajului de 90 de grade, cât și metode parametrice, folosind metode precum metoda celor mai mici pătrate extinse (ARMAX) și metoda erorii de iesire (OE). De asemenea, am identificat si un sistem bazat pe raspuns la sinus cu zero, folosind metode parametrice, cele mai eficiente fiind metoda celor mai mici pătrate extinse (ARMAX) si prin aplicarea unui filtru de tip FIR.